REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA OSJEČKO BARANJSKA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA:406-01/18-01/10

URBRO:2100/06-01-03/03-18-01

Kn:Vinogradi; 09.04.2018

OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA

TRŽIŠTA

Općina Kneževi Vinogradi u 2018. godini planira početi postupak javne nabave „ Izgradnja ceste od kružnog toka do ulice M.Pijade i ispod bazena u Kneževim Vinogradima“.

Stoga Općina Kneževi Vinogradi, ovim putem sukladno članku 198. Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje opis i troškovnik za „Izgradnja ceste od kružnog toka do ulice M. Pijade i ispod bazena u Kneževim Vinogradima“ procijenjene vrijednosti od 4.446.582,24 kn .

Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga zajedno u okviru procijenjene vrijednosti nabave na adresu elektroničke pošte cila.todorovic@knezevi-vinogradi.hr  ili ines.palko.palko@gmail.com .

PREDMET NABAVE: Izgradnja ceste od kružnog toka do ulice M.Pijade i ispod bazena u Kneževim Vinogradima

CPV:30230000-0

Evidencijski broj nabave

Tip: otvoreni postupak male vrijednosti

Vrijednost investi: 4.446.582,24 bez PDVa

TEHNIČKI OPIS

1. Općenito

Na zahtjev Investitora, Općine Kneževi Vinogradi, Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije izdao je POTVRDU GLAVNOG

PROJEKTA (KLASA: UP/I-361-03/12-02/242, URBROJ: 2158/1-01-22/13-12-06 ŽK, Beli Manastir,12.12.2012. godine) za izgradnju ceste od kružnog toka do Ulice M. Pijade u KneževimVinogradima u duljini od 600m.

Na temelju izdane IZMJENE I/ILI DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE (KLASA: UP/I-350-05/16-01/000031, URBROJ: 2158/1-01-13-01/03-16-0007, Beli Manastir, 13.9.2016. godine) i zahtjeva Investitora potrebno je napraviti izmjenu i dopunu glavnog projekta.

Izmjena se odnosi na normalni poprečni presjek projektirane ceste koji se mijenja na način da se smanjuje širina kolnika ceste i sada iznosi 5,0m, te se umjesto betonske kanalice na nižem rubu kolnika izvodi asfaltni rigol. Projektirana oborinska kanalizacija se zadržava, pomiče se jedno okno (zbog promjena na terenu) i mijenja se izljev (umjesto izljeva u recipijent, napravit će se spoj na novoprojektiranu kanalizaciju za produžetak ceste).

Dopuna se odnosi na produžetak ceste jugoistočno od bazena za ~620m uz izgradnju parkirališta za osobne automobile, te oborinske kanalizacije.

Stoga predmet ovog glavnog projekta – izmjene i dopune je izgradnja ceste od kružnog toka (na križanju državne ceste D212 i županijske ceste Ž4042) do Ulice M. Pijade, te u produžetku izgradnje ceste i parkirališta jugoistočno od bazena u Kneževim Vinogradima. Ukupna dužina predmetne ceste iznosi L=1220,0m.

Ovim je projektom obuhvaćena izgradnja ceste, rješenje oborinske odvodnje s prometnih površina buduće ceste. Početak zahvata (km 0+000,00) predstavlja uklapanje na raskrižje oblika „kružni tok“, a kraj je uklapanje na poljski put u nastavku (km 1+220,00).

Projekt je izrađen je na temelju idejnog projekta i lokacijske dozvole, glavnog projekta i potvrde,izmjeni i dopuni idejnog projekta, izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole, te prema važećim Zakonima, normama i propisima.

Projekt je usklađen s projektom rekonstrukcije državne ceste D212 br. 95-2/2007 (izradila tvrtka Rencon d.o.o. Osijek, ožujak 2008. godine) kojim je projektirano raskrižje kružnog oblika.

Na preglednoj situaciji MJ 1:5000 danom u grafičkom prilogu 0901 vidljiv je položaj predmetne ceste.

Projekt je u cijelosti izrađen na računalu upotrebom licenciranog software-a AutoCAD Civil 3D 2012 i MS Office 2007.

2. Opis postojećeg stanja

Navedena je cesta na većem dijelu u naravi poljski put bez suvremenog kolničkog zastora. Širina zastora od zemljanog materijala (izmiješanog s prethodno nasipanim kamenom) iznosi oko 3,0m.

Na dijelu trase (0+600,00 do 0+655,00) izgrađeni su cesta i parkiralište koji će biti uklopljeni u projektirano rješenje nakon rušenja rubnjaka i frezanja asfalta.

Odvodnja oborinskih voda riješena je otjecanjem u okolni teren zbog konfiguracjie terena tj.

izdignute nivelete postojećeg poljskog puta u nasipu ili otvorenim sustavom pomoću kanala. Na trasi se nalaze dva propusta.

Prema nama dostupnim informacijama u obuhvatu zahvata nalaze se sljedeće instalacije:

podzemne instalacije

• vodovod

• oborinska kanalizacija

Ostale instalacije nalaze se izvan obuhvata zahvata. Položaj instalacija smo dobili od javnopravnih tijela u digitalnom obliku i prikazani su u grafičkom dijelu projekta.

3. Fotografije postojećeg stanja

Postojeće stanje izmjene projektirane ceste prikazano je na fotografijama u nastavku.

4. Opis projektiranih rješenja

4.1. Općenito

Predmet ovog projekta je izgradnja ceste od kružnog toka do Ulice M. Pijade, te izgradnja u

produžetku ceste i parkirališta jugoistočno od bazena u Kneževim Vinogradima, u dužini od cca.1220m. Navedena je cesta u naravi poljski put bez suvremenog kolničkog zastora.

Početak zahvata (km 0+000,00) predstavlja uklapanje na raskrižje oblika „kružni tok“, a kraj je uklapanje na postojeći poljski put (km 1+220,00).

Ovim je projektom obuhvaćena izgradnja ceste i parkirališta, te rješenje oborinske odvodnje s

prometnih površina.

Izvedbom nove ceste osigurao bi se alternativni prilaz sportsko-rekreacijskom centru.

Također se povećava razina sigurnosti i udobnosti odvijanja prometa.

To se postiže poboljšanjem elemenata ceste (suvremenim kolničkim zastorom, povećanjem širine kolnika i nosivosti kolničke konstrukcije rješavanjem odvodnje, te izvedbom nove vertikalne i horizontalne prometne signalizacije.

4.2. Smještaj građevine u prostoru

Trasa projektiranog zahvata prikazana je na Kopiji posebne geodetske podloge mjerila 1:1000 koju je izradio Ured ovlaštenog inženjera geodezije, vl. Zoran Marčec, inž.geod. iz Belog Manastira.

Geodetske podloge prikazana je u HTRS sustavu, te je cjelopuna trasa ceste projektirana u

novom geodetskom sustavu. Također je prikazana i na preglednoj situaciji na orto-foto karti.

Katastarske čestice (sve u K.O. Kneževi Vinogradi) obuhvaćene predmetnim zahvatom su:

- izmjena: 1361/2, 960, 1499/16, 948/1, 1269, 1348;

- dopuna: 1348, 1361/2, 1499/16, 1496/3.

4.3. Izmjena projektiranog zahvata za koju je izdana lokacijska dozvola

Normalni poprečni presjek projektirane ceste se mijenja na način da se smanjuje širina kolnika

ceste i sada iznosi 5,0m, te se umjesto betonske kanalice na nižem rubu kolnika izvodi asfaltni

rigol. Projektirana oborinska kanalizacija se zadržava, pomiče se jedno okno (zbog promjena na terenu) i mijenja se izljev (umjesto izljeva u recipijent, napravit će se spoj na novo projektiranu kanalizaciju za produžetak ceste u RO15).

4.4. Dopuna projektiranog zahvata – produžetak ceste s parkiralištem

Horizontalna os

Početak produžetka se nalazi u stacionaži km 0+600,00 na uklapanju na Ulicu M. Pijade. Kraj

produžetka ceste se nalazi u stacionaži km 1+220,00 na uklapanju na postojeći put. Projektirana

os ceste načelno prati postojeće horizontalne elemente puta bez značajnih odstupanja. Tlocrtni

položaj osi određen je položajem otvorenih kanala koji se nalaze s obje strane puta. Os ceste se u tlocrtnom smislu sastoji od pravaca i tri zavoja. Minimalni primijenjeni radijus kružnog luka iznosi 40m.

Niveleta

Na većem dijelu trase se izvodi nova kolnička konstrukcija, te je stoga niveleta ceste projektirana nešto višlje u odnosu na razinu postojećeg terena. U vertikalnom smislu niveleta se sastoji od pravaca koji su zaobljeni s pet vertikalnih krivina. Radijusi vertikalnih zaobljenja iznose od 2500m do 4000m. Uzdužni nagibi nivelete kreću se od 0,23% - 2,25%.

Elementi normalnog poprečnog presjeka

Na cijeloj trasi kolnik ceste je projektiran u širini od 5.0m. Kolnik ceste se sastoji od dvije prometne trake širine 2,50m i promet se odvija dvosmjerno. Projektirani su jednostrešni poprečni nagibi od 2.5% do 3.5%. Uz slobodni višlji rub kolnika projektirana je kamenom stabilizirana bankina širine1.0m i debljine 12cm, a drugi rub kolnika je omeđen betonskim rubnjakom 18/24cm.

Na početku zahvata predviđeno je ograničenje brzine na 30km/h, gdje su smještena i parkirališta.

Projektirano je 49 okomitih parkirališnih mjesta od čega su tri (dvostruko 5,90 x 5,00m i

jednostruko 3,70 x 5,00m) predviđena za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a ostala su dimenzija 2,5 x 5,00m. Završni sloj parkirališta je asfalt.

Odvodnja

Odvodnja oborinskih voda biti će rješena unutar zatvorenog sustava obzirom da se zahvat nalazi unutar vodozaštitne zone Općine Kneževi Vinogradi. Predviđena je izvedba kanalizacije uz desni rub budućeg kolnika. Oborinski će se kolektor izvesti od PEHD korugiranih cijevi sa pripadajućim PEHD revizijskim oknima, promjera prema hidrauličkom izračunu. Izljevi kanalizacije u postojeći otvoreni recipijent izvest će se preko uređaja za odvajenje ulja i masti (separatora).

Projektirana rješenja vidljiva su u grafičkim prilozima ovog projekta.

Sukladno vodopravnim uvjetima, odvodnja oborinskih voda projektirana je unutar zatvorenog

sustava obzirom da se zahvat nalazi unutar III vodozaštitne zone Općine Kneževi Vinogradi

(„Prosine“). Projektirana je izvedba asfaltnog rigola i slivnika s taložnicama putem kojih bi se

prikupljena voda ispuštala u novoprojektiranu kanalizaciju. Izljev novoprojektirane kanalizacije predviđen je u postojeći otvoreni sustav, postojeći kanal. Prije izljeva u otvoreni sustav projektiran je separator ulja i masti kao i kontrolno (revizijsko) okno za uzimanje uzoraka.

Na mjestu izljeva oborinske kanalizacije u kanal „Trokut Jasenovac II“ predviđena je izvedba ab čeonih zidova, te betonska obloga dna i pokosa kanala u potrebnoj širini.

Izvođač je dužan pridržavati se i provoditi zaštitne mjere u cilju zaštite vodocrpilišta „Prosine“ od mogućih zagađenja. Radovi se trebaju izvoditi s povećanim oprezom, parkiranje i popravljanje vozila je zabranjeno u zoni sanitarne zaštite, kao i skladištenje opasnih tvari i materijala, te pretakanje goriva i dr.

Duljina novoprojektirane kanalizacije iznosi cca. 1103m. Oborinski je kolektor projektiran od PEHD korugiranih cijevi sa pripadajućim PEHD revizijskim oknima, promjera prema hidrauličkom izračunu.

U zdužni profil projektirane kanalizacije prikazan je u prilogu 1011 i 1012 u mjerilu

1:1000/100, sa svim podacima o vrsti, promjeru, padu i duljini cijevi.

Položaj asfaltnog rigola, slivnika i kanalizacije vidljiv je u prilogu 0931 i 0932 u mjerilu 1:500.

Cijevni propust u km 0+ 796,50

Radi potrebne vrlo kratke dinamike izgradnje, jednostavnosti izvedbe, te uštede materijala u

odnosu na druga konstruktivna rješenja, predviđa se ugradnja čelične spiralne cijevi profila

ø160cm i debljine lima od 2,5mm.

Tlocrtno je građevina pravocrtna, a uzdužna os zacjevljenja okomito je postavljena u odnosu na ostrase. Os samog propusta je u pravcu i duljine je 12,5m. Apsolutna kota dna vodotoka na uljevu i izljevu tunela je 82,55 m.n.m., odnosno uzdužni pad zacjevljenja iznosi 0,00%. Odabrani poprečni profil ima protočnu površinu od 2,0m2.

Propust čini cijev od valovitog čeličnog lima, karakteristika vala prema detalju izvedbe i tehničkoj uputi proizvođača cijevi. Cijev je promjera Ø1600mm, debljine lima 2,5mm, debljina pocinčavanja iznosi 43 μm po stranici, odnosno 600 g/m2 obostrano.

Na uljevu i izljevu zacjevljenja predviđeni su čeoni zidovi debljine 35cm, s temeljima d=50cm, u svemu prema grafičkim prilozima. Beton za čeone zidove je klase C30/37 i armiran je mrežastom i rebrastom armaturom (B500B).

Prije postavljanja cijevi dno i pokosi iskopa oblažu se geotekstilom. Podloga tijela zacjevljenja je od šljunka debljine 20cm. Nasip oko cijevi predviđen je od pijeska na podlozi od geotekstila do visine 60cm iznad krune cijevi, iznad navedene visine predviđen nasip materijalom iz iskopa. Ispuna senanosi i zbija istovremeno s obje strane cijevi u ravnomjernim slojevima debljine 30 cm pocjelokupnoj širini građevinske jame. Pri tome se u području 1m bočno i 0,5 m iznad tjemena cijevi smiju koristiti samo laki strojevi za nabijanje s maksimalnim djelovanjem u dubinu od 0.35m.

Strojevi za nabijanje voze se paralelno uz propust. Nabijanje se izvodi u skladu s propisima o izradi donjeg ustroja u cestogradnji.

Na dijelu zacjevljenja koji se nalazi ispod kolničke konstrukcije predviđena je pokrovna hidroizolacija (geomembrana) i geotekstil. Izvođenje zacijevljenja treba predvidjeti kod minimalnih protoka u vodotoku uz eventualnu izvedbu privremenog zacijevljenja (bypass) ili prepumpavanjem vode.

4.5. Javni promet

Na predmetnoj dionici nema javnog prijevoza putnika niti potrebe za autobusna stajališta.

5. Kolnička konstrukcija

Zbog malog prometnog opterećenja nije vršen proračun sastava kolničke konstrukcije već je

primjenom postojećih iskustava i u suglasju s nekim posebnim zahtjevima projektiran je novi

sastav kolničke konstrukcije duž cijele trase koji je prikazan u prilogu 0401. U nastavku se samo rekapitulira sastav projektirane konstrukcije:

NOVA KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:

4.0cm AC 11 surf 50/70 AG1 M2-E

6.0cm AC 16 base 50/70 AG6 M2-E

min. 40.0cm – drobljeni kameni materijal 0/63m

6. Instalacije

Projektant je po dobivanju Posebne geodetske podloge, te u dogovoru sa vlasnicima/korisnicima

instalacija raspolagao sa približnim pozicijama većine postojećih instalacija. Postojeće instalcije

prikazane su u prilozima 0911 i 0921/22. Potrebni zahvati na prelaganju/zaštiti pojedinih instalacija

definirani su kroz posebne uvjete građenja.

U planiranom koridoru se nalaze slijedeće instalacije:

1. Planirana oborinska kanalizacija – sukladno podacima tvrtke „Baranjski vodovod“ u km 0+044,00 izvedena je trasa oborinskog kolektora K.3. Također se u Ulici M. Pijade nalazi postojeći cjevovod (oborinska kanalizacija) koji ide prema obližnjem recipijentu. Točan položaj nije ucrtan u PGP te ga je nužno otkriti probnim iskopima.

Očekivana dubina iznosi cca. 1.5m.

2. Vodovod – na polovici trase u zelenom pojasu s desne strane ceste nalazi se postojeći magistralni vodovod DN280, dok se na ostatku trase cjevovod nalazi ispod ceste. Također se u km 0+061,00 cesta križa s postojećim vodovodom DN160.

4. TK instalacije – postojeće TK instalacije križaju se s cestom na dva mjesta u km 0+028,00 i 0+047,00 (područje izmjene), dok postojećih instalacija na području dopune projekta nema.

5. Elektroinstalacije – postojeći se EE vodovi križaju s cestom u km 0+145,00.

Na svim ugroženim dijelovima bit će potrebno izvesti radove na zaštiti/prelaganju u skladu sa posebnim uvjetima građenja.

Zona potencijale ugroženosti instalacija je na dijelu trase gdje se vrše iskopi za cestu i kanalizaciju.

Zaštita će se primjenjivati po potrebi u ovisnosti o položaju i dubini postojećih instalacija.

Očekivana dubina instalacija je cca. 60cm i dublje.

Primjena odgovarajućih postupaka ovisit će o ugroženosti instalacija u zoni zahvata i pretpostavlja:

- dobro lociranje instalacija probnim iskopima pažljivim ručnim iskopom oko instalacija,

- ukoliko je potrebno zaštitu gotovim betonskim polucijevima ili zaštitu oblaganjem betonom klase C 20/25 te zasipavanje rova pijeskom uz nabijanje do posteljice pješačke staze.

7. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene

Pokretljivosti

Projektom je predviđeno da se omoguće uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba

smanjene pokretljivosti, sve sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s

invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kao i njegovim izmjenama i dopunama, na način da se

pješački prijelazi i javne pješačke površina izvode sukladno člancima 35., 36., 37., 38., 39., 40. i

41. Pravilnika, te postavom taktilnih polja upozorenja, crta i obrada sukladno Pravilniku.

8. Prometna signalizacija i oprema ceste

U odnosu na strukturu prometa koji će se odvijati na predmetnom trgu projektom je definirana nova

vertikalna i horizontalna signalizacija, a u skladu s "Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i

signalizaciji na cestama" (NN, br. 14/03) i "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama" (IGH

d.d., Zagreb, 2001.) i Hrvatskim normama. Nova prometna signalizacija prikazana je u prilogu 1301 u mjerilu 1:1000. Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova prikazana je u prilozima 1311 u mjerilu 1:2000.

9. Ostalo

• Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim hrvatskim normama, a posebno sa “Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama”.

• U točki 0901. dan je Troškovnik u čijem je tekstu za svaku stavku naveden i član kojim je

detaljno opisan rad za dotičnu stavku (npr “O.T.U.” – I. 2.10. ⇒ Izrada posteljice)

• Za sva eventualna pojašnjenja i detaljizaciju projektiranih rješenja obratiti se projektantu na broj tel. 031/201-830 ili putem e-maila: rencon@rencon.hr

• Izmjene i dopune koje se tijekom radova ukažu kao nužnost mogu se izvršiti samo uz suglasnost Investitora, Projektanta i Nadzornog inženjera.

• Količine radova koje proisteknu iz tako dogovorenih radova obračunat će se prema

građevinskoj knjizi.